长虹美菱股份有限公司商用冷链及美妆冰箱生产线智能化升级改造项目竣工环境保护验收意见

2025年4月11日，长虹美菱股份有限公司根据商用冷链及美妆冰箱生产线智能化升级改造项目环境影响报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等对本项目进行验收，提出意见如下：

一、 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

长虹美菱股份有限公司商用冷链及美妆冰箱生产线智能化升级改造项目位于合肥经济技术开发区莲花路2163号。项目拟在现有厂房（冰箱厂区1#厂房、冰柜厂区9#厂房）基础上建设“商用冷链及美妆冰箱生产线智能化升级改造项目”，该项目新增箱体发泡生产线、产品测试线、真空成型机等设备，对现有发泡线进行智能化改造。现该项目生产设施及环保设施已建设完成，达到年产10万套15-20L美妆冰箱和20万套300L-350L商用冷链冰柜的生产能力，对该项目进行验收。

- 建设过程及环保审批情况

2022年企业委托合肥友泓环境工程技术有限公司编制了《长虹美菱股份有限公司商用冷链及美妆冰箱生产线智能化升级改造项目环境影响报告表》，2022年11月7日合肥市生态环境局以环建审[2022]11103号文对该项目进行了批复。

（三）投资情况

项目目前总投资10500万元，其中环保投资30.5万元，环保投资占总投资0.29%。

（四）验收范围

验收范围为商用冷链及美妆冰箱生产线智能化升级改造项目生产设施及配套环保设施。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容与环评设计内容变动如下：3号厂房“以新带老”点胶废气排气筒原本依托厂区原有排气筒，现单独设置一根排气筒，不是主要排气筒且不新增废气种类和总量；7号厂房点胶废气排气筒、1号厂房发泡废气排气筒均依托厂区现有门发废气排气筒，依托的排气筒更换，但仍为现有门发废气排气筒，不是主要排气筒且不新增废气种类和总量。比对《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），以上变动均不属于重大变动。

三、 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目不新增员工，不增加生活污水，生产废水主要为钣金件前处理废水。前处理废水经厂内污水处理站处理后接管进入市政污水管网引入经开区水处理厂处理后，排入派河。

- 废气

新增美妆冰箱发泡废气、商用冷链冰柜发泡废气、真空吸塑废气、点胶、压合废气分别经二级活性炭吸附后由排气筒有组织排放。

喷塑、固化及焊接废气依托现有生产设施、废气处理设施和排气筒。

新增激光切割废气经设备自带的滤筒除尘装置处理后排气筒有组织排放。

（三）噪声

- 本次新增的噪声主要是生产设备生产产生的噪声，主要通过车间隔声、设备减振、选用低噪声设备等方式降低噪声影响。

- （四）固体废物

企业厂区设置危废库和一般固废库，一般固废厂区内暂存后委托利用，危废在危废库内暂存后交给有资质的单位处置。

四、 环境保护设施调试效果

长虹美菱股份有限公司委托山东中环检验检测有限公司进行检测，验收监测期间生产设施稳定运行。

1、废气

美妆冰箱排气筒非甲烷总烃排放量为35.52kg（0.0148×8×300），美妆冰箱原辅材料总消耗量为39912.754t，去掉边角料等废弃物，取产品产量占原辅材料比例90%，产品产量为35921.4786t，则单位产品非甲烷总烃排放量为9.9×10-4kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量小于等于0.3kg/t的限值要求，单位产品非甲烷总烃排放量达标。

验收监测期间，根据山东中环检验检测有限公司的检测数据，2025年3月4日和2025年3月5日，企业有组织废气的浓度限值均满足相应排放标准（《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《安徽省 2020 年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2 号））。企业有组织废气达标排放。

验收监测期间，根据山东中环检验检测有限公司的检测数据，2025年3月4及2025年3月5日企业无组织废气排放数据满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放监控点浓度限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控点浓度限值要求，企业无组织废气达标排放。

满足100米环境防护距离的要求。

2、废水

验收监测期间，根据山东中环检验检测有限公司的检测数据，2025年3月4日、3月5日和3月6日企业冰箱和冰柜厂区废水总排口pH值、COD、BOD5、氨氮等因子日均值均排放满足经开区污水处理厂的接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，企业废水达标排放。

3、噪声

验收监测期间，根据山东中环检验检测有限公司提供的检测数据，企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），企业噪声达标排放。

4、固体废物

企业一般固废及危废均妥善处置，危废交给有资质的单位处置。

五、 验收结论

综上所述，根据实际现场踏勘情况，项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。已经采取的各类污染物治理措施有效，对项目区环境没有产生明显的不利影响。验收工作组认为该项目满足竣工环境保护验收的要求，项目竣工环境保护验收合格。

- 后续要求

- 1、加强环境管理，完善危废种类并规范处置；

2、完善各类规章制度、台账的记录。

七、 验收人员信息

验收参加人员的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）、验收人员包括人员的姓名、单位、电话见附件。

长虹美菱股份有限公司

2025年4月11日